SPORTÖLTÖZŐ ÉPÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

KÉSZÜL:         		PÁKOZD SPORT U.

HRSZ.:	606

ÉPÍTTETŐ:  	PÁKOZD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI

HIVATAL 						      		PÁKOZD HŐSÖK TERE 9.

TERVEZŐ:  	SZABÓ LÁSZLÓ

OKL. MAGASÉPÍTŐ MÉRNÖK

É-3 07-0018

SUKORÓ SOROMPÓVÖLGY 7.

Tartalomjegyzék

1. Építésügyi hatósági engedély iránti kérelem

2. Műszaki terv

3. Műszaki leírás

4. Hőtechnikai számítás

5. Közműnyilatkozat

6. Térképmásolat

7. Tulajdoni lap másolat

8. Tervezői nyilatkozat

9. Statikai számítás

Sukoró, 2004. 01. 21.

Szabó László

okl. magasépítő mérnök

É-3 07-0018

Sukoró, Sorompóvölgy 7.

TERVEZŐI   NYILATKOZAT

SPORTÖLTÖZŐ ÉPÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ

Építtető: 	POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁKOZD

Pákozd Hősök tere 9.

Épület helye: 	 Pákozd Sport u.     HRSZ: 606

Épület jellege:  	 SPORTÖLTÖZŐ

Alulírott tervező, a 46/1997.(XII.29. KTM.) rendelet  17.§. c. pontja alapján kijelentem, hogy az építészeti műszaki terveket az érdekelt szakhatóságokkal, a közmű üzemeltetőkkel a tervezés során egyeztettem.

A tervezett építészeti műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak  és hatósági előírásoknak.

A tervezésre vonatkozó jogosultsággal rendelkezem.

Az épület szerkezetei az érvényben lévő MSZ 04-140-2/1991. számú hőszigetelő szabvány előírásainak megfelelően kerültek megtervezésre.

Sukoró, 2001. 01. 21.

Szabó László

É-3  07-0018

Sukoró  Sorompóvölgy  7.

TŰZVÉDELMI  TERVEZŐI   NYILATKOZAT

SPORTÖLTÖZŐ ÉPÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ

Építtető: 	POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁKOZD

Pákozd Hősök tere 9.

Épület helye: 	 Pákozd Sport u.     HRSZ: 606

Épület jellege:  	 SPORTÖLTÖZŐ

Alulírott tervező, kijelentem, hogy a tervezett épületről készült tűzvédelmi leírás és a 46/1997(XII. 29.) KTM rendelet 2. Számú mellékletének (1) bekezdése szerint a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó és 500 m2 alapterület alatti objektum. Így nem igénylik az I. fokú tűzvédelmi hatóság bevonását az engedélyezési eljárásba.

A tervezett építészeti műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak.

A tervezésre vonatkozó jogosultsággal rendelkezem.

Az épület szerkezetei az érvényben lévő MSZ 04-140-2/1991. számú hőszigetelő szabvány előírásainak megfelelően kerültek megtervezésre.

Sukoró, 2004. 01. 21.

Szabó László

É-3  07-0018

Sukoró  Sorompóvölgy  7.

Hőtechnikai számítás

Az MSZ 04/140/2-91 sz. hőtechnikai előírások értelmében a tervezett épület határozó szerkezeteinek "K" tényezői a következők:

1.  KÜLSŐ HATÁROLÓ FALSZERKEZET	K = 0,7 W/nmK

POROTHERM falazóblokk

a gyártó előírásai szerint falazva

K = 0,45  W/nmK

K  <  Kf   MEGFELEL!

2.  KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK	K = 3,0 W/nmk

SOFA típusúak, hőszigetelő üvegezéssel

jól zárható, tömített kivitelben

K = 3,0 W/nmK

K = Kf     MEGFELEL!

3. TALAJON FEKVŐ PADLÓ	Kf =0,83 W/nmK

MÁZAS KERÁMIA	2 cm		0,87 W/mK

ALJZATBETON	5 cm		1,28 W/mK

NIKECELL HŐSZIG.	4 cm		0,04 W/mK

AKVABIT VIZSZIG.

ALJZATBETON	8 cm		1,28 W/mK

1                                                 1

# K =   ----------------------------------- = -------- = 0,775

0,02        0,05       0,04         0,08        1,289

0,123  +  0,042  +  ------  +  ------  +  -------  +  --------

0,87        1,28       0,04         1,28

K  < Kf   MEGFELEL

4.  FÖLDSZINT FELETTI FÖDÉM		Kf =  0,4 W/nmK

MÁZAS KERÁMIA	2 cm		0,87 W/mK

ALJZATBETON	5 cm		1,28 W/mK

NIKECELL		4 cm		0,04 W/mK

ELŐREGYÁRTOTT    FÖDÉM	          19 cm	          1,55 W/mK

VAKOLAT		1 cm		 0,81 W/mK

1                                                    1

K =     ---------------------------------------------------- -----------  =      -------- = 0,338

0,02          0,05      0,04         1,09      0,01     1,955

0,172 +  0,086  +  ------   +   ------  +  -------  +  ------ + -------

0,87         1,28       0,04         1,55      0,81

K  < Kf   MEGFELEL

5. TETŐTÉR ÁLMENNYEZET	KF = 0,3 W/nmK

DESZKÁZÁS		2,5 cm	         0,13   W/mK

THERVOLIN                                             12,0 cm	0,042 W/mK

PÁRÁZÓ FÓLIA	   -

LAMBÉRIA		2,0 cm  	0,13   W/mK

1                                        1

K = ------------------------------------------------------ = -------- =   0,295

0,025     0,12         0,02        3,384

0,0952  +  0,086  +  -------  +  -----  +-  -----

0,13       0,042       0,13

K  <  Kf   MEGFELEL!

6. ELMENŐ HŐÁRAM SZÁMÍTÁSA

- POROTHERM FAL	245,40   m2      	0,45  W/m2K     110,43 W/K

- TETŐTÉRI MENYEZET	210,14   m2	0,295W/m2K	61,99 W/K

- PADLÓ		137,54  m2	0,775W/m2K     106,59 W/K

- NYÍLÁSZÁRÓK: AJTÓ	 12,00    m2	1,90  W/m2K	22,80 W/K

### ABLAK	 27,72    m2	1,50   W/m2K	41,58 W/K

 A  =  632,80   m2                                   qü = 343,39 W/K

BEÉPÍTETT TÉRFOGAT:	701,58 m3

7. ENERGETIKAI MÉRLEG

#### MSZ  04-140-2 : 1991	M5 melléklet szerint

A

Qi = ------- + 0,1   lehet a maximális  „hőveszteség”

V

632,80

Qi = 0,65 * ---------------- + 0,1 = 0,686 W/m2 K

701,58

343,39

Qü = ------------- = 0,489 W/m2K   < Qi  MEGFELEL!

701,58

Sukoró, 2004. 01. 21.

##### Szabó László okl. magasépítő mérnök

É-3 07-0018

Műszaki leírás

Sportöltöző építés engedélyezési tervéhez

Készül:   	Pákozd Sport u. 		Hrsz: 606

Építtető: 	Pákozd Község Polgármesteri Hivatala

Pákozd Hősök tere 9.

Általános leírás

A település központi területén elhelyezkedő sportpálya mellett meglévő öltözőépület a sportoláshoz kapcsolódó korszerű használati feltételeket nem biztosítja, ezért helyette a mellékelt terv szerinti épület elhelyezését tervezzük a helyszínrajz szerint.

Az épület melletti pálya használata előtti és utáni átöltözés és tisztálkodás feltételei biztosítottak két csapat, és a közreműködő játékvezetők számára is.

Az épület a szurkolók számára is tartalmaz WC használati lehetőséget a terv szerint önálló megközelítéssel nemenkénti elkülönítéssel.

A főbejárat a pálya felöli oldalon, a fedett területről nyílik a közlekedőbe.

A közlekedőből a két csapat öltözője, a szertár, és a játékvezetői öltöző fog nyílni, illetve innen indul a tetőtérbe vezető lépcső is.

Mindkét csapat öltözőjéhez zuhanyzó és WC blokk kapcsolódik a terv szerint.

A játékvezetői öltözőhöz is készül zuhanyzó és WC is.

A külső oldalról nyílik közvetlenül a tároló és kazán helyiség, valamint a két különnemű szurkolói kézmosó-WC blokk.

A lépcső a tetőtérben a közlekedőbe érkezik, ahonnan a takarítószer tároló helyiség, és a tanácsterem közelíthető meg.

A tanácsteremből a férfi és a női WC-k előtere nyitható, amelyeken keresztül a WC-k érhetők el.

A területre vonatkozó rendezési terv előírásai az általános szabályokat és az OTÉK előírásait tartalmazza.

Az épület jellemző adatai

1. Rendeltetése: sportöltöző

2. Beépítettség:     a telek területe            1	2591,00 m2

beépített terület	 170,37 m2

beépítettség	   1,40 %

3. Szintmagasságok:  terepszint	 - 0,30

alapozási sík	 - 1,35

földszinti padló	 ± 0,00

tetőtéri padló	 + 3,00

építménymagasság	 + 3,90

gerincmagasság	 + 8,63

5. Földszint:    - közlekedő	 33,34 m2

- öltöző	 19,30 m2

- zuhanyzó	  8,49 m2

- WC	  1,05 m2

- játékvezetői öltöző	  5,72 m2

- játékvezetői zuhanyzó	  4,65 m2

- játékvezetői WC	  0,90 m2

- tároló-kazán	  6,74 m2

- szurkolói WC	  2,47 m2

- szurkolói kézmosó	  2,25 m2

- szurkolói kézmosó	  2,25 m2

- szurkolói WC	  2,47 m2

- szertár	 19,07 m2

- WC	  1,05 m2

- zuhanyzó	  8,49 m2

- öltöző	 19,30 m2

137,54 m2

- terasz	 28,38 m2

165,92 m2

6. Tetőtér       - közlekedő   (  14,40 m2 )	  9,66 m2

- tanácsterem ( 121,82 m2 )	 91,76 m2

- női WC előt.(   1,50 m2 )	  1,50 m2

- női WC      (   1,90 m2 )	  0,70 m2

- férfi WC et.(   1,60 m2 )	  1,60 m2

- férfi WC    (   1,90 m2 )	  0,70 m2

- vizelde     (   1,90 m2 )	  0,70 m2

( 150,10 m2 )	108,46 m2

Felhasznált anyagok és szerkezetek

-alapozás: 	vasalt beton sávalap

-felmenő falak:	POROTHERM falazóblokk, a gyártó előírásai szerint 	falazva

-válaszfalak:	10 cm vastag válaszfallapokból készül

-koszorú:	C16-os betonból készül 010 hossz és 06-os 	kengyelekkel gondosan tömörítve

-födém:	PTH gerendákkal és födém  béléstestekkel 	készül a gyártó előírásai szerint

-tetőszerkezet: nyeregtető,7,5 x 15 szarufa, 12 x 12 szelemen,     	5 x 15 fogópár keresztmetszetekkel készül a terv 	szerint

-tetőfedés: 	Bramac cseréppel készül

-vízszigetelés: Akvabit szigetelő lemezzel készül

-kémény:	kisméretű, tömör téglából készül, egyik kürtőben

merevfalu béléscsővel, a másik kürtő kályha,

bekötési lehetőséggel.

-nyílászárók: 	fa szerkezetűek, SOFA és egyedi típusúak, a terven 	megadott méretekkel, díszlazúr felületkezeléssel 	gesztenye színben

-felületképzés: simított vakolat, WC-ben, főzőben 1,50 m, fürdőben 	1,80 m magasságig csempeburkolat.

-homlokzatképzés: LB dörzsvakolat, fehér színben

-hőszigetelés:	4 cm vastag NIKECELL lemezzel készül, tetőren 	THERVOLIN üveggyapottal készül

-lépcsők: 	lépcső betonból készül, kerámia burkolattal,

-bádogozás: 0,8 mm vastag alumínium lemezekkel készül a szabvány 	szerint.

Energiaellátás

-elektromos rendszer kiépítve

-vízvételi lehetőség a meglévő vezetékrendszerről

-fűtés a kazánban elhelyezett gáz üzemű kombinált falifűtővel

-szennyvízelvezetés az utcai közcsatorna kiépítéséig zárt tárolóba

Figyelmeztetés

Felhívom az építtető és kivitelező figyelmét, hogy a dokumentáció kizárólag építési engedélyezési eljárás céljára szolgál, melytől eltérni csak építésügyi hatóság előzetes engedélyével szabad.

Sukoró, 2004. 01. 21.

Szabó László

É-3 07-0018

okl. magasépítő mérnök

Sukoró, Sorompóvölgy 7.

Tűzvédelmi műszaki leírás

Sportöltöző építés engedélyezési tervéhez

Készül:   	Pákozd Sport u. 		Hrsz: 606

Építtető: 	Pákozd Község Polgármesteri Hivatala

Pákozd Hősök tere 9.

A Tűzvédelmi műszaki leírás a 46/1997 (XII.29.) KTM számú rendelet alapján készült.

A műszaki leírás összeállításánál az alábbi szabványok és előírások lettek figyelembe véve:

35/1996.(XII.29.) BM. számú rendelettel kiadott országos 	Tűzvédelmi Szabályzat

2/2002.(I.27.) BM. számú rendelet

Általános leírás

Az épületben a terv szerinti funkcióknak megfelelő helyiségek lesznek kialakítva.

Ezen leírás mellékletét képezi:

1 db építészeti műszaki leírás, amely az épület 	funkcionális leírását, alapterületeit és a felhasznált 	anyagok felsorolását tartalmazza

Tűzvédelmi leírás

Tűzszakaszok: a tervezett épület egy tömbben helyezkedik el a 		területen, területe 170,37 m2. Az épületrészen 		belül tűzgátló falak és födémek nem készülnek, 		így egy tűzszakasznak számít.

Kiürítés számítás:

1. szakasz: üzemi terület kiürítése

a. az útszakaszok hossza alapján

tl meg = 1,5 perc

n x Sil

tl a   = ---------            <     tl meg

Vl

6 m

tl a   = ---------- = 0,20perc   <tl meg

30m/perc

b. az ajtó átbocsátó lépessége alapján

Nl

tl b =--------          < tl meg

k x l

40

tl b = ------------ = 0,959 perc <  tl meg

41,7 x 1,0 m

2. szakasz: kiürítés a szabadba        t2 meg = 6

- kiűrítés időtartama az útvonalak hossza alapján

n*Si2

t2a = t1ma + ------ < t2meg

vi   =

11

t2a = 0,266 + ---- = 0,633 < t2meg

30

- kiűrítés időtartama a lépcső átbocsátó képessége alapján

N2    n*Si3

t2b = ty1 + ---- + ----- < t2meg

kx2      vi

8         40        6

t2b = --- + ----------- + ---- = 1,393 < t2meg

60    41,7 * 1,0     20

- a kiürítés időtartama a szabadba vezető ajtók

átbocsájtóképessége alapján

N3 		n*Si3

t2c = ty2 + ----- +  -------  < t2 meg

kx3        vi    =

20          40

t2c = ----- + -----------    = 1,625 < t2 meg

30      41,7 x 1,0

Tűzveszélyességi osztályba sorolás

A tűzveszélyességi osztályba sorolás az OTSZ 3-4 §-a alapján történt. Az épület egy tűzszakaszként kerül kialakításra.

A kialakított helyiségek osztályba sorolása:

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| öltözők |  |  |  | 44,32 |
| Földszinti egyéb helyiségek |  |  |  | 93,22 |
| Tetőtéri helyiségek |  |  |  | 122,97 |
| Összesen |  |  |  | 260,51 |
| Mindösszesen |  |  |  | 260,51 |

Fentiek, illetve az OTSZ 4.§ (1) és (3) bekezdése értelmében a tervezett épület a "D" tűzveszélyességi osztályba tartozik.

4. Az épület tűzállósági fokozatának meghatározása:

Az építményt a 35/1996 (XII.29.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. § (1) bekezdés c./pontja alapján legalább IV tűzállósági fokozatúra kell kialakítani.

A 2/2002. (I. 27.) BM számú rendelet 5. melléklet 1. fejezet 2. pontjában rögzített paraméterek

| Szerkezet megnevezése | Követelmény éghetőség és th érték | Tényleges éghetőség és th érték | Tényleges tűzállósági fokozat | Értékelés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Válaszfalak tégla | 0,5 óra nem éghető | 1,8 óra nem éghető | I. | megfelel |
| földszint teherhordófal porotherm tégla | 1,0 óra nem éghető | 2,0 óra nem éghető | I. | megfelel |
| Üzemi szint teherhordófal 30-as tégla | 1,0 óra nem éghető | 2,0 óra nem éghető | I. | megfelel |
| Fedélszerkezet fából készül cserépfedéssel | - közepesen éghető | - közepesen éghető | III. | megfelel |
| Tetőfödém térelhatároló szerk. fa tartó + 2 rtg gipszkarton lemez | 0,5 óra nem éghető | 0,5 óra nem éghető | II. | megfelel |
| Földszint feletti födém PTH gerendás | 0,5 óra közepesen éghető | 0,76 óra nem éghető | II. | megfelel |
| Vasbeton lépcsők | 0,5 óra nem éghető | 0,75 óra nem éghető | II. | megfelel |

Fentiek alapján az épületszerkezetek kielégítik a III. tűzállósági fokozatú épületekre előírt tűzállósági és éghetőségi határértékeket.

Megközelíthetőség

Az épület szilárd burkolatú úton gépjárművel megközelíthető, egy esetleges riasztás esetén a tűzoltóság 10 perc alatt elérheti a helyszínt.

Tűzszakaszok területe

Mértékadó tűzszakasz alapterülete: 260,51 m2. Megengedett tűzszakasz terület a 2/2002. (I. 27.) BM számú rendelet 5. melléklet 1. fejezet 5. pontja szerint 6000 m2

Fűtés

Gáz üzemű központi fűtéssel lesz megoldva az OTSZ 29.§ előírásainak betartásával.

Elektromos rendszer

A falon belül védőcsőben vezetett rézvezetékezéssel MSZ 2463 előírásainak betartásával.

Villámvédelem

A 2/2002. (I. 27.) BM számú rendelet 3. 3. 1. Fejezet előírásainak betartásával készítendő.

Egyéb tűzoltóberendezés felszerelése

OTSZ 56. § d./pont szerint minden megkezdett 600 m2 után 1 db tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Így a tervezett területen 1 db készüléket kell elhelyezni.

Oltóvíz igény

Az OTSZ 45-53. § alapján a

mértékadó tűzszakasz alapterülete: 260,51 m2

szükséges oltóvíz mennyisége:        900   l/perc

Az OTSZ 46. § (2) bekezdése értelmében az oltóvizet 1,0 órán keresztül kell biztosítani, mivel a normatív tűzterhelés kisebb, mint 400 MJ/m2.

Így a szükséges oltóvíz mennyisége 54 m3, amelyet a 100 m-en belül lévő 2 db tűzcsapról lehet biztosítani.

A tűzcsapok megközelítése és a rácsatlakozás biztosított, mivel a vezetékrendszer kiépítésénél ezt figyelembe kell venni.

# Figyelmeztetés

Felhívom az építtető és kivitelező figyelmét, hogy a kivitelezés során a, 2/2002. (I. 27.) BM számú rendelet és az OTSZ, ill. az OTÉK ide vonatkozó előírásai betartandók!

Sukoró, 2004-01-21.

Szabó László

okl. magasépítő mérnök

É3- 07-0018

Parkolószámítás

Sportöltöző építés engedélyezési tervéhez

Készül:   	Pákozd Sport u. 		Hrsz: 606

Építtető: 	Pákozd Község Polgármesteri Hivatala

Pákozd Hősök tere 9.

Általános leírás

Az épület rendeltetése korábban is sportöltöző volt, amelyhez 10 db parkoló volt kialakítva az OÉSZ előírásai szerint.

Az új rendeltetés szintén sportöltöző, amelyhez az OTÉK 42.§ (2) bekezdés „i” pontja szerint minden 5 férőhelye után 1 db parkolóhelyet kell biztosítani.

Az öltöző befogadó képessége: 	50 fő.

Szurkolói létszám: 	50 fő.

Ennek megfelelően a szükséges parkolók száma:	20 db

Figyelmeztetés

Felhívom az építtető és a kivitelező figyelmét, hogy a dokumentáció kizárólag építési engedélyezési eljárás céljára szolgál, melytől eltérni csak az építésügy hatóság előzetes engedélyével szabad.

A szakhatóságok ide vonatkozó előírásai szigorúan betartandók.

Sukoró, 2004. 03. 17.

Szabó László

É-3 07-0018

okl. magasépítő mérnök

Sukoró, Sorompóvölgy 7.

Technológiai leírás

Sportöltöző építés engedélyezési tervéhez

Készül:   	Pákozd Sport u. 		Hrsz: 606

Építtető: 	Pákozd Község Polgármesteri Hivatala

Pákozd Hősök tere 9.

Általános leírás az irodáről

A tervezett épületben a beruházó önkormányzat a település sportolási lehetőségeinek bővítését célozza, amelyhez a korszerű öltözési és tisztálkodási lehetőséget biztosít a tervezett épület.

Vízellátás

A területen kiépített vezetékrendszerről az épület vízellátását meg lehet oldani, valamennyi vizes helység vonatkozásában.

Melegvíz előállítás

A melegvíz előállítása a kazánházban elhelyezett kombinált gáz üzemű falifűtővel lesz megoldva.

Elektromos rendszer

Falon belüli védőcsőben vezetett 2,5 mm-es réz vezetékkel készül a vonatkozó előírások szigorú betartásával (MSZ.2364) szerint.

A kivitelezés után érintésvédelmi vizsgálat és jegyzőkönyv készül.

Fűtés

A kazánházban elhelyezett kombinált gáz üzemű fali fűtővel lesz megoldva.

Csapadék elvezetés

A tetőzetről összegyűlő vizet a kiépítésre kerülő csatornába vezetik, és a telek területén elszikkasztják.

Hulladékgyűjtés

Az üzemeltetés során összegyűlő hulladékokat kukákba gyűjtik és a szolgáltatókkal kötött szerződés keretében, a kijelölt gyűjtőhelyre szállítják.

A tevékenység során képződő hulladék kommunális jellegű, elszállítása heti 2 alkalommal szemétszállító-kocsikkal történik, gyűjtése műanyagkukákban történik

Szennyvízelvezetés és kezelés

Az épületben keletkező kommunális szennyvizet a területen elhelyezett zárt tárolóba kell vezetni.

Használói létszám

Az épületben összesen 50 fő tartozkodhat.

Szociális blokk

A személyzet számára a terv szerint külön mosdó-WC lesz kialakítva mindkét szinten.

Takarítási vízvétel

Az épület területén elhelyezett kézmosók mindegyike sarokcsapos kialakítású, visszacsapó szeleppel ellátott, hideg-meleg folyóvizes rendszerű, amely a takarítási vízvétel céljára is alkalmas.

Takarítószer tárolás

A takarítószerek elhelyezése az emeletre vezető lépcső alatt történik.

Kézmosók

Valamennyi épületen belül elhelyezett kézmosónál a hideg-meleg folyóvíz biztosítása kötelező, a kézmosók mindegyike keverőcsapos csapteleppel ellátva kell, hogy készüljön.

Padozat

Valamennyi helyiségben csúszásmentes padozatot kell kialakítani.

Falburkolat

Az vizes helyiségekben (zuhanyzó-mosdó, WC,) csempeburkolat mennyezetig, egyéb helységekben diszperziós belső falfestés készül.

Légszennyezés

A berendezések káros anyag kibocsátása alacsonyabb a 21/2001

(II. 14.) Korm. rendelet ill. a 23/2001 (XI. 13.) KÖM rendeletben rögzített követelmény értékénél, tehát a hivatkozott előírásoknak megfelel.

Az épületben működtetésre kerülő berendezés teljesítménye a

140 Kw-os határértéket nem haladja meg.

Zajterhelés

Az üzemi zajok a környezeti zajterhelési határértékeket nem haladják meg, tehát a 4/1984 (I.23) EÜM rendeletben előírt határértékek betartása biztosított.

Figyelmeztetés

Felhívom az építtető és a kivitelező figyelmét, hogy a dokumentáció kizárólag építési engedélyezési eljárás céljára szolgál, melytől eltérni csak az építésügy hatóság előzetes engedélyével szabad.

A szakhatóságok ide vonatkozó előírásai szigorúan betartandók.

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a Pákozd Község Önkormányzata (székhely: 8095 Pákozd, Hősök tere 2. Képviselő: Takács János), mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő,)

másrészről a Sorompóvölgy Bt ( székhely: 8096 Sukoró, Sorompóvölgy 7. Képviselő: Szabó László), mint megbízott (a továbbiakban Tervező) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1.	Megrendelő megrendeli, a Tervező pedig elvállalja a Pákozd, Budai u. Hrsz: 606 szám alatti ingatlanon sportöltöző épület építési engedélyezési terveinek elkészítését.

Tervező kijelenti, hogy a tervek elkészítéséhez megfelelő szakértelemmel, és elvégzéshez szükséges engedéllyel rendelkezik.

2.   Megrendelő adatszolgáltatása a Tervező felé :

- az ingatlanra vonatkozó adatszolgáltatás, (közművek, tulajdoni állapot)

3.   Tervező az   1. pontban meghatározott munkát az alábbi határidőre köteles elvégezni:

2004. 03.  30.

Szállítandó példány:              8 pld.

4. Megrendelő köteles Tervezőnek az 1. pontban megjelölt munka                            ellenértékeként 140 000- Ft + ÁFA azaz egyszáznegyvenezer forint díjat megfizetni - számla benyújtása ellenében.

A jelen pontban meghatározott vállalkozási díj a tervdokumentációnak az eljáró Önkormányzathoz történő leadási időpontjában válik esedékessé, amely tartalmazza az engedélyezési terv elkészítését, és az engedélyezési terv készítésének költségeit,.

5.    A jelen szerződés alapján készült engedélyezési tervek a tervezők szellemi alkotásának minősülnek, azokat a Megrendelő kizárólag jelen szerződésben meghatározott célra használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja.

6.   Amennyiben a Megrendelő a szerződéstől annak teljesítése előtt eláll, köteles a Tervező által végzett és igazolt munka arányos díját megfizetni.

7.   Tervező szavatosságot vállal azért, hogy az elkészített és átadott terv az építési engedély kiadását nem akadályozza vagy korlátozza.

8.     A teljesítés helye: a Megrendelő telephelye.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében egymással szorosan együttműködnek.

9.     Jelen szerződés alapján Tervező a művezetésben közreműködni nem köteles.

10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK. rendelkezései az irányadóak.

Pákozd, 2004-03-19.

...............................………..                                      ....................……………...

Pákozd Község Önkormányzata			               Sorompóvölgy Bt

# Megrendelő                                                                               Tervező